VIVOSUN – Heat Mat Thermostat

Digitální termostat pro topné podložky s teplotní sondou
Návod k použití (CZ)

Verze dokumentu: 1.0 • Datum: 18.02.2026

Tento návod popisuje základní použití digitálního termostatu VIVOSUN pro topné podložky, včetně nastavení teploty, umístění sondy a bezpečnostních upozornění.

UPOZORNĚNÍ / BEZPEČNOST • Nepřekračujte připojený výkon 1000 W a proud 4,1 A. • Nepoužívejte termostat v horkém nebo velmi vlhkém prostředí. • Termostat ani konektory neponořujte do vody. • Při dosažení 42 °C na sondě se aktivuje automatické bezpečnostní vypnutí.

# 1. Použití s topnou podložkou

## 1.1 Kontrola produktu

Otevřete balení a zkontrolujte termostat, kabely a topnou podložku (pokud je součástí), zda nejsou viditelně poškozené.

## 1.2 Zapojení a spuštění

Zapojte topnou podložku do zásuvky termostatu.

Termostat zapojte do elektrické sítě 230–240 V / 50 Hz.

Kontrolka „POWER“ by měla svítit zeleně a na displeji se zobrazí aktuální teplota z místa, kde je sonda.

## 1.3 Umístění teplotní sondy

Pro měření teploty kořenů vložte sondu do zóny s kořeny (ne příliš hluboko).

Pro měření povrchu topné podložky umístěte sondu co nejblíže k vyhřívanému povrchu.

# 2. Nastavení cílové teploty

Podržte tlačítko SET po dobu 3 sekund – hodnota na displeji začne blikat.

Pomocí tlačítek ↑ / ↓ zvyšte nebo snižte nastavenou teplotu (rozsah 5–42 °C).

Po nastavení se displej přestane blikat přibližně po 20 sekundách (uložení nastavení).

Když je nastavená teplota vyšší než teplota ze sondy, rozsvítí se „HEATING“ a podložka začne hřát. Pokud je nižší, „HEATING“ zhasne a ohřev se vypne.

# 3. Přepínání jednotek °C / °F

Pokud svítí „°F“, zobrazuje se teplota ve Fahrenheitech. Pokud svítí „°C“, zobrazuje se teplota ve stupních Celsia.

Stiskněte ↑ pro přepnutí z °F na °C. Stiskněte ↓ pro přepnutí z °C na °F.

Rozsah: 40–108 °F (odpovídá 5–42 °C).

# 4. Použití s jinými elektrickými zařízeními

Termostat lze použít i samostatně s jinými spotřebiči, pokud nepřekročíte 1000 W a 4,1 A.

## Tipy pro efektivní ohřev

Topná podložka je navržena, aby dosáhla cílové teploty přibližně do 5 hodin.

Pokud ohřev trvá výrazně déle nebo běží nepřetržitě, zkuste podložku položit na více izolovaný povrch.

Pro lepší udržení tepla můžete použít kryt (mini skleník / dome) nad sadbovačem.

# 5. Orientační teploty pro klíčení a růst

Tabulka je orientační a vychází z údajů v přiloženém katalogu. Vždy zohledněte konkrétní odrůdu a podmínky pěstování.

| Typ rostliny | Klíčení semen | Den | Noc / po přesazení |
| --- | --- | --- | --- |
| Verbena (bylinky, keře, stromy) | 18 °C (65 °F) | 24 °C (75 °F) | 18 °C (65 °F) |
| Alyssum | 21 °C (70 °F) | 16 °C (60 °F) | 10 °C (50 °F) |
| Aster | 21 °C (70 °F) | 24 °C (75 °F) | 18 °C (65 °F) |
| Calendula | 21 °C (70 °F) | 16 °C (60 °F) | 10 °C (50 °F) |
| Dahlia | 21 °C (70 °F) | 24 °C (75 °F) | 18 °C (65 °F) |
| Dianthus | 21 °C (70 °F) | 16 °C (60 °F) | 10 °C (50 °F) |
| Petunia | 21–27 °C (70–80 °F) | 16 °C (60 °F) | 10 °C (50 °F) |
| Marigold (aksamitník) | 21–24 °C (70–75 °F) | 24 °C (75 °F) | 18 °C (65 °F) |

# 6. Technické údaje (stručně)

| Rozsah nastavení | 5–42 °C (40–108 °F) |
| --- | --- |
| Max. zatížení | 1000 W |
| Max. proud | 4,1 A |
| Napájení | 230–240 V / 50 Hz |
| Sonda | externí teplotní čidlo |
| Bezpečnost | automatické vypnutí při 42 °C na sondě |

Poznámka: Termostat je určen pro regulaci teploty. Nepoužívejte jej jako náhradu požární ochrany nebo do prostředí s rizikem zkratu/vody.